心电图室床边无线心电维修升级技术参数：

- 我院床边心电图机品牌型号为：麦迪克斯MECG-200，现要求以旧换新，整体升级。

- ★床旁移动心电检查仪概述：所提供产品需与现有心电信息管理系统平台无缝对接集成。

- 操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

- ★操作系统须为安卓系统 ；采集器支持WIFi、蓝牙移动网络技术，方便临床使用。（现场演示数据采集及传输）

- ★提供蓝牙打印功能，供心内等科室现场打印纸质心电图

- ★具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。病例传输成功后，心电图机有传输成功提醒。

- 正在采集过程中的心电波形，如遇人为干扰等因素，可随时进行波形重采集

- 支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接。

- 支持新病例接收语音提醒。

- 支持新病例接收软件推送提醒。

- 支持多导联心电图采集，12导、15导、18导同步心电图采集技术。

- ★支持16导联同步心电采集功能：12导联平面心电图和心电向量同时同步一次采集，出具心电图及心电向量两份报告。

- ★支持VCG（空间向量心电图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ★支持TVCG（时间心电向量图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ★支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ★支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 采集完成的心电图，可直接在设备进行回放、编辑、诊断操作。

- 支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

- 支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

- 支持心电图事件记录。

- 测量参数≥25种

- 患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。

- 心电图支持至少20000份病例存储。

- 可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

- 支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。