动态血糖探头招标参数

一、设备名称：动态血糖监测系统

二、产品型号：MMT-7102W

三、探头型号：MMT-7008A

四、探头参数

1佩戴时长：72小时 - 144小时(3天-6天)

2探针结构：直插

3探头长度：10.5 mm

4探头直径：27 GA (0.4mm)

5针头抛光工艺：电化学抛光工艺，阻力降低63%

6引导针：自动隐藏

7传感器长度：8.5mm

8传感器体积：比Sof-Sensor减小65%

8电极排布：记录电极（CE）、工作电极（WE）、参比电极（RE）

9平均相对离差绝对值（MARD％）：10.1 %

10Clarke误差网格分析法：A+B区98.4％

11Consense误差网格分析法：A+B区99％

12探头浸润所需时间：5min

13佩戴植入部位：腹部或两上臂

14专用助针器型号：MMT-7510

15专用助针器：用助针器可以将探头无疼痛地插入患者的腹部皮下

五、年预计用量：60个；投标时需考虑我院3.4%的配送费。