空气消毒机招标参数

- 内容

本次招标针对我院一号楼所有空气消毒机的配件进行招标采购，具体设备型号及配件如下：

⒈设备型号：YLX.Z-800  (柜机)，数量：6台，所需配件：36W紫外线灯管4根/台（需和设备匹配）；碳板4片/台（需和设备匹配）。

⒉设备型号：YKX.Z-600  (挂机)，数量：125台，所需配件：24W紫外线灯管4根/台（需和设备匹配）；紫外线滤网2片/台（需和设备匹配）。

- 要求

⒈厂家工程人员每季度需来我院对达到使用时限要求的灯管进行更换，并出具该灯管紫外线用尽检测表。

⒉厂家工程人员每年需来我院进行一次空气消毒机紫外线强度检测。

- 标准

⒈紫外线灯管初始紫外线辐射率≥20%

⒉紫外线灯管初始紫外线辐射照度应不低于额定值得93%

⒊紫外线灯管的平均寿命≥5000H

⒋消毒机滤网及碳板的碳含量≥40%，苯吸附≥15%，四氯化碳吸附≥35%

⒌气体流量为0.8升/秒平方厘米，耐高温：80~100℃

芜湖市中医医院